TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAKTORA

- Traktor i sva prateća oprema mora biti nov i nekorišćen

- Maksimalna snaga motora (ks)130 +/-5%

- Motor sa četiri cilindra, dizel „common rail“, vodeno hlađenje

- Radna zapremina (cm3) 3800 +/-5%

- Minimum “Tier 3B/4i” motor ili ekvivalent kvaliteta izduvnih gasova

- Rezervoar za gorivo – minimum 150 litara +/-5%

- Sinhromehanička transmisija sa minimalno 5 stepena prenosa uz 3 (tri) “powershift” promene bez upotrebe kvačila

- Minimalni broj brzina napred 45, nazad 45

- Brzina kretanja traktora od 0.3 km/h do 40 km/h

- Promena stepena prenosa bez priziska na pedalu spojnice (kvačila) posebnim digmetom na palici menjača

- Zaustavljanje traktora bez priziska na pedalu spojnice (kvačila)

- Elektro-hidraulička promena smera kretanja sa posebnom ručicom ili dugmetom – ELEKTROREVERZER

- Pogon na sva četiri točka

- Zadnje priključno vratilo PTO 540/540 E/1000/1000E o/min

- Hidraulična pumpe minimalnog protoka 90 l/min

- Podizna moć nazad – minimum 5500 kg +/-5%

- Automatko kačenje na zadnjim podiznim polugama

- Elektrokontrole zadnjih podiznih poluga i zadnjeg kardana na blatobranima

- Minimum 3 para hidrauličnih utičnica

- Minimim 1 par elektrohidrauličnih utičnica

- Elektro-hidraulična kontrola blokade diferencijala (prednjeg i zadnjeg)

- Podesivi upravljač (volan)

- Rotaciono svetlo

- Klima uređaj

- Pomoćno sedište

- Radna svetla minimum 2 napred, 2 nazad

- Radio uređaj

- Masa praznog traktora minimum 4500 kg +/-5%

- Zadnja poteznica klateća

- Prednje podizne poluge nosivosti minimum 2000 kg +/-5%

- Prednji kardan 1000 o/min

- Vazdušni kompresor sa instalacijom

- Prva pomoć

- Trougao

- Aparat za gašenje požara

- Garancija 12 meseci ili 1000 radnih sati

MULTIFUNKCIONALNA RUKA

- Radni domet sa radom glavom minimalno 5.50 m

- Pozicija na traktoru – napred

- Radna pozicija – desno

- Težina sa radom glavom do 1200 kg

- Pogon – mehanički sa traktora 1000 o/min

- Sopstvena pumpa

- Komade – elektro hidraulične – JOYSTICK

- Garancija 24 meseci

TARUP

- Radni zahvat minimalno 1100 mm

- Tip noževa – čekić

- Minimalni broj noževa 10

- Minimalna debljina sečenja 30mm

- Garancija 24 meseci

CIRKULAR

- Radni zahvat – minimalno 2000 mm

- Tip radnih tela – diskovi

- Minimalna debljina sečenja – 100 mm

- Garancija 24 meseci

MAKAZE

- Radni zahvat – minimalno 2000 mm

- Debljina sečenja <100 mm

- Garancija 24 meseci

TRIMER

- Radni zahvat – minimalno 1500 mm

- Debljina sečenja <30 mm

- Garancija 24 meseci

ČISTAČ KANALA

- Prečnik diska 800 mm

- Garancija 24 meseci

- Obezbeđen servis i rezerni delovi u garantnom roku kao i nakon isteka garantnog roka

- Obuka rukovaoca traktora sa pratećom opremom

- Rok isporuke: 7 dana nakon potpisivanja Ugovora

- Mesto isporuke: Aleksinac, ul. Vase Nikolića br. 60

- Traktor sa multifunkcionalnom rukom, tarupom I drugim priključcimaiz specifikacije mora biti nov i nekorisćen.